ОКП 346850

МЕ20

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

ОИ-0,8 (ОИ-1,2; ОИ-2; ОИ-3; ОИ-4)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИДЯМ.681931.001 РЭ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Обогреватель инфракрасный ОИ-0,8 (ОЙ-1,2; ОИ-2;

ОИ-3; ОИ-4) (далее — обогреватель) представляет собой электронагревательный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением и предназначен для местного обогрева в бытовых, производственных, общественных и аналогичных помещениях с нахождением людей и животных, кроме помещений с особыми условиями (взрывоопасная среда, повышенная влажность и т. п.).

1.2 Обогреватель является стационарным прибором, устанавливаемым на высоком уровне. Рабочее положение — установка на потолке. Предназначен для установки на высоте не менее 1,8 м от пола для ОИ-0,8 (ОИ-1,2;

ОИ-2) и не менее 2,5 м от пола для ОИ-3 (ОИ-4). Термостойкость материала покрытия потолка не менее 80°С. Номинальный режим работы обогревателя — продолжительный.

Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, а также людей и животных, находящихся в нем, от которых, в свою очередь, нагревается воздух. Нагретый воздух, поднимаясь к потолку, постепенно остывает, при этом на уровне головы стоящего человека температура воздуха оказывается на 1-2'С ниже температуры пола. Поэтому в отличие от систем конвективного отопления (тепловентиляторы, электрорадиаторы, стационарные батареи), при использовании которых сначала нагревается воздух по всему объему помещения, а от него предметы и тела, находящиеся в нем, система лучистого отопления, примененная в данном обогревателе, имеет ряд преимуществ:

— несколько более низкая температура воздуха в помещении, при комфортной температуре на поверхности предметов, пола, стен, создает «эффект свежести» — воздух не высушивается;

— экономия электроэнергии;

— более низкая конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола.

1.4 Обогреватель не создает «эффекта жженого воздуха» в отличие от обогревателей с высокой температурой рабочей поверхности.

1.5 Оптимальная конструкция и дизайн обогревателя позволяют применять его как единичную систему обогрева, так и в любом количестве при соблюдении расстояний, указанных в Приложении Б.

1.6 Обогреватели ОИ-0,8 и ОИ-1,2 имеют:

— Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации ВНИИНМАШ;

— Санитарно-элидемиологическое заключение 18.УЦ.02.346.П.000087.07.01 от 10.07.2001 г., выданное Центром госсанэпиднадзора Удмуртской Республики.  Обогреватели ОИ-2, ОИ-3, ОИ-4 имеют:

-  Сертификат соотвествия № РОСС RU. ME 20. В0 2653 от 29.08.2002 г., выданный органом по сертификации ВНИИНМАШ;

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 18.УЦ.02.346.П.000519.10.02от 10.10.2002 г., выданное Центром госсанэпиднадзора Удмуртской Республики,

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Техническая характеристика обогревателя.

Таблица 1

|  | Величина параметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | ОИ-0,8 | ОИ-1,2 | ОИ-2 | ОИ-3 | ОИ-4 |
| Напряжение питания, В | 220*22 | 220*22 | 220*22 | 380±38 | 380±38 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность, кВт | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 4 |
| Потребляемая электричес- кая мощность, Вт | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |
| не более: |  |  |  |  |  |
| - длина | 825 | 1135 | 1750 | 1755 | 1755 |
| - ширина | 280 | 280 | 280 | 410 | 410 |
| — высота без кронштейнов | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| с жесткими кронштейнами | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| с поворотными кронштейнами (в горизонтальном положении) | 332 | 332 | — | — | — |
| Масса без упаковки, кг | 7,53 | 11,24 | 19 | 23 | 26,5 |

2.2 Климатическое исполнение обогревателя — УХЛ 4.2 (предназначен для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях, расположенных в районах с умеренным и холодным климатом).

2.3 Обогреватель по типу защиты от поражения электрическим током относится к I классу (защита обеспечивается основной изоляцией и защитным заземлением).

2.4 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой — IP-20 (корпус обогревателя защищает от доступа пальцев к опасным частям, но не защищает от попадания влаги).

2.5 Номинальный режим работы — продолжительный.

2.6 Условия эксплуатации — без надзора (не требуется присмотр при работе обогревателя).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность обогревателей ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |  | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОИ-0,8 (ОИ-1,2) | ОИ-2 |  |
| 1. Обогреватель Инфракрасный | ИДЯМ.681931.001 (-01,-02,-03) | ИДЯМ.681931.002 (-01,-02) | 1 |
| 2. Упаковка | ИВЦР.323222.009-02 (-03) | ИВЦР.323222.009-04 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации | ИДЯМ.681931.001 РЭ |  | 1 |
| 4. Кронштейн | ИВЦР.745361 003 |  | 2 |
| 5. Колодка | ИВЦР.757543.001 |  | 2 |
| 6. Чехол | ИДЯМ.323157.001 |  | 1 |
| 7.ВинтМ4х35 |  |  | 2 |
| 8.ВинтМ5х16 |  |  | 4 |
| 9.ВинтМ5х35 |  |  | 4 |
| 10. Гайка М4 |  |  | 2 |
| 11. Гайка М5 •S a IV |  |  | 8 |

3.2. Комплектность обогревателей ОИ-3; ОИ-4.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОИ-3 | ОИ-4 |  |
| 1. Обогреватель инфракрасный | ИДЯМ.681931.003 (.01) | ИДЯМ.681931.004(-01) | 1 |
| 2. Упаковка | ИВЦР.323222 009-05 | ИВЦР.323222.009-06 | 1 |
| 3. Руководство по эксплуатации | ИДЯМ.681931.001 РЭ |  | 1 |
| 4. Кронштейн | ИДЯМ.745361.004 |  | 2 |
| 5. Чехол | ИДЯМ 323157.001 |  | 1 |
| 6. ВинтМ5х12 |  |  | 4 |
| 7 ВинтМ5х20 |  |  | 4 |
| S Гайка М5 |  |  | 8 |

На обогреватели устанавливаются излучающие панели с различным покрытием. Обогреватели ОИ-0,8: ОИ-1,2 также могут комплектоваться поворотными кронштейнами. Различные варианты исполнения обогревателя обозначены буквами справа от этикетки на упаковке. Первая буква — вид покрытия излучающих панелей (А, Л, К). Вторая буква (П) — комплектация поворотными кронштейнами.

3.3 Варианты покрытия излучающих панелей.

________________Таблица 4

| Наименование | Обозначение | Покрытие излучающих панелей |
| --- | --- | --- |
| ОИ-0,8А; ОИ-1,2А; ОИ-2А.ОИ-ЗА, ОИ-4А | ИДЯМ.681931.001 (-01,-02,-03,-04,-05) ИДЯМ.681931.002, ИДЯМ.681931.003. ИДЯМ.681931 004 | Анодное оксидирование |
| ОИ-0,8П; ОИ-1,2П, ОИ-2П;ОИ-ЗП, ОИ-4П | ИДЯМ 681931.001 (-0),-04,-05) ИДЯМ.681931.002-01, ИДЯМ 681931 003-01, ИДЯМ.681931.004-01 | Пескоструйная обработка (матовое) |
| ОИ-2К | ИДЯМ.681931.002-02 | Термостойкая краска |

3.4. Комплектность обогревателей ОИ-0,8; ОИ-1,2 с поворотными кронштейнами,              Таблица 5

| Наименование | Обозначение |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОИ-0,8 (АП, ПП,КП) | ОИ-1,2 (АП,ПП,КП) |  |
| 1. Обогреватель инфракрасный | ИДЯМ.681931.001-04 | ИДЯМ.681931.001-05 | 1 |
| 2. Упаковка | ИВЦР.323222.009-02 | ИВЦР.323222.009-03 | 1 |
| 3. Руководство по эксплуатации | ИДЯМ.681931.001 РЭ |  | 1 |
| 4. Кронштейн | ИВЦР.301116.009 |  | 2 |
| S. Колодка | ИВЦР.757543 001 |  | 2 |
| б. Гребенка | ИДЯМ.745271.006 |  | 2 |
| 7. Чехол | ИДЯМ.323157.001 |  | 1 |
| 8.ВинтМ4х35 |  |  | 2 |
| 9.ВинтМ5х16 |  |  | 4 |
| 10.ВинтМ5х35 |  |  | 4 |
| 11. Гайка М4 |  |  | 2 |
| 12. Гайка М5 |  |  | 8 |
| 13 Гайка М8 |  |  | 2 |
| 14. Шайба 8 |  |  | 8 |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Обогреватель соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к комнатным обогревателям и методы испытаний».

4.2 При подключении обогревателя к электрической сети обратить особое внимание на выполнение надежного электрического соединения заземляющего контакта блока зажимов с заземляющим проводом стационарной проводки.

4.3 Перед монтажом обогревателя необходимо выполнить следующие мероприятия по безопасности работ:

— снять напряжение с подводящего кабеля

— повесить предупредительные плакаты в местах возможного включения напряжения.

4.4 Подключение обогревателя к сети производить согласно Приложению А, при этом в стационарной проводке должно быть установлено средство для отсоединения от источника питания (разъединитель типа выключателя или др.) с зазором между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

4.5 При длительном нахождении в зоне обогрева расстояние от излучающих панелей обогревателя до человека или животного должно быть не менее: 0,7 м для ОИ-0,8 (ОИ-1,2); 1,5 м для ОИ-2,0; 2,15 м для ОИ-3,0; 2,5 м для ОИ-4,0.1

4.6. Запрещается:

— устанавливать обогреватель в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;

— эксплуатировать обогреватель без подключения к проводу заземления;

— эксплуатировать обогреватель во взрывопожаро-опасных помещениях (категорий А, Б, В1) с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, парогазовоздушных смесей, горючей пыли или волокон, а также веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом;

— размешать горючие вещества на расстоянии менее 0,5 м от обогревателя;

—протирать излучающие панели легковоспламеняющимися жидкостями во время работы обогревателя;

— включать обогреватель при снятых крышках.

4.7 Для предотвращения получения ожога не следует дотрагиваться до излучающих панелей (температура которых может достигать 240°С)

4.8 В случае возникновения пожара немедленно отключить обогреватель от сети питания, оповестить пожарную службу и принять меры для тушения пожара.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

5.1. Устройство обогревателя указано на рисунке 1.

5.2. Обогреватель состоит из стального корпуса 1 с крышками 2 и 5, покрытых термостойкой краской и алюминиевых излучающих панелей 3 (см. рисунок 1).

5. С задней стороны панелей в профильном углублении установлены трубчатые электронагреватели 4 (далее ТЭН).

Рисунок 1а. Обогреватель ОИ-0,8 (ОИ-1,2; ОИ-2)

Рисунок 16 Обогреватель ОИ-3 (ОИ-4)

1 — Корпус

2 — Крышка задняя

3 — Излучающие панели -

4 — Электронагреватели трубчатые

5 — Крышка

6 — Блок зажимов

5..4 В отсеке под крышкой 5 (для обогревателей ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2) находится чехол с комплектом монтажных деталей и блок зажимов 6, предназначенный для подключения проводов стационарной проводки. Для обогревателей ОИ-3, ОИ-4 комплект монтажных деталей укладывается вместе с обогревателем в упаковку.

5.5. К блоку зажимов подведен провод защитного заземления, электрически соединенный со всеми нетоковедущими металлическими частями обогревателя, которые могут оказаться под напряжением. Для ввода в обогреватель проводов питания и защитного заземления в корпусе расположены отверстия, закрытые резиновыми втулками 7.

5.6 Принцип действия обогревателя состоит в следующем: при замыкании контактов разъединителя ток проходит через ТЭН, которые нагреваются. От них, в свою очередь, нагреваются панели и испускают направленное инфракрасное излучение, которое, проходя сквозь воздух, падает на предметы и тела, поглощается ими и, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их поверхности. При этом температура на поверхности тел и предметов будет различной в зависимости от их поглощательных свойств (цвет поверхности, материал), угла падения инфракрасных лучей, формы и площади поверхности, а также от температуры воздуха в помещении.

5.7. В связи с постоянными работами по совершенствованию обогревателя, повышающими его надежность и улучшающими эксплуатацию, в конструкцию обогревателя могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Работы с монтажом и подключением обогревателя к стационарной проводке должен выполнять специалист с соответствующим допуском и в строгом соответствии с требованиями безопасности, указанными в разделе 4.

6.1 Монтаж обогревателя производить в следующей последовательности

6.1.1. Снять крышку 5, вывернув винты крепления. Открыть чехол с комплектом монтажных деталей.

6.1.2. Перевернуть обогреватель панелями вниз, согласно рисунку 2 установить петли 10 (для ОИ-0,8; ОИ-1Д ОИ-2).

6.1.3. С помощью крепежа 4 (4 винта М5 х 16 и 4 гайки М5) закрепить кронштейны 1 к петлям (к каркасу для ОИ-3; ОИ-4). При установке поворотных кронштейнов присоединить к петлям гребенки 9 с кронштейнами 1, прикрученными гайками 7 с шайбами 6.

6.1.4. Удерживая вручную, установить обогреватель с кронштейнами в возможном месте размещения и по отверстиям в кронштейне разметить места для установки крепежа в элементах конструкции, к которым подвешивается обогреватель. Допускается, используя мерительный инструмент, снять размеры между осями отверстий для крепления в кронштейне и отложить их на элементах конструкции.

6.1 5 Ослабить крепеж 4 (не откручивая гаек), снять кронштейны и закрепить их в элементе конструкции с помощью крепежа 8, входящего в комплект поставки (4 винта М5 х 35 и 4 гайки М5). Удерживая обогреватель, навесить его на кронштейны. Затянуть крепеж.

При установке обогревателя на поворотных кронштейнах ослабить гайки 7 и установить обогреватель в требуемое положение. Затянуть гайки 7. Максимальный угол наклона ограничен расстоянием от частей корпуса обогревателя до потолка (100 мм) и составляет 45°.

Примечание. При монтаже обогревателя следует избегать прикосновения руками к излучающим панелям для исключения появления жирных пятен.

Рисунок 2. Монтаж обогревателя с жестким кронштейном (ОИ-0,8, ОИ-1,2, ОИ-2)

Рисунок 3. Монтаж обогревагеля с жестким кронштейном (ОИ-3, ОИ-4)

Рисунок 4. Монтаж обогревателя с поворотным кронштейном (ОИ-0,8, ОЙ-1,2)                     .

Рисунок 5. Вариант установки обогревателя с поворотным кронштейном

6.2. Подключение обогревателя.

6.2.1. Подключение обогревателя к стационарной проводке производить проводами с поперечным сечением;

жил не менее 0,75 мм2 в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении А.

6.2.2. В резиновой втулке 5 прорезать отверстие и ввести провода питания и защитного заземления (или шнур питания, имеющий желто-зеленую жилу, выполняющую функцию провода защитного заземления), и подсоединить их к блоку зажимов согласно схеме подключения. При этом, если используются провода с поливинилхло-ридной изоляцией, то необходимо обеспечить отсутствие их касания со стенками корпуса и крышек.

6.2.3 Подсоединить провода к блоку зажимов согласно Приложению А.

6.2.4 Закрепить провода в двух колодках 3, привернув их к кронштейну с помощью крепежа (2 винта М4 х 35 и 2 гайки М4) (для ОИ-0.8; ОИ-1,2; ОИ-2). При установке на поворотных кронштейнах провода в колодке следует закрепить так, чтобы на них не было натяга даже при максимальном угле наклона обогревателя.

6.2.5 Установить крышку 5 (рисунок 1), затянув винты крепления.

6.2.6 При монтаже двух и более обогревателей должно быть обеспечено их параллельное подключение к стационарной проводке и установка проводов и общего разъединителя на суммарный ток.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Перед включением обогревателя, с целью исключения появления жженых пятен, следует тщательно протереть поверхность излучающих панелей сначала мягкой тряпкой, смоченной в спирте, а затем — сухой.

7.2 При включении разъединителя обогреватель, после выхода на установившийся режим, начинает излучать инфракрасные лучи и обогревать предметы и тела (как указано в разделе 5).

7.3 Требуемая температура поверхностей тел и предметов достигается соответствующей установкой обогревателя в вертикальной и горизонтальной плоскостях (то есть, чем выше и дальше в сторону установлен обогреватель от объекта, тем меньше будет температура его поверхности) и периодическим включением и выключением разъединителя.

7.4 При соблюдении требований разделов 4 и 6 контроль за работой обогревателя не требуется.

7.5 Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли и попадания на корпус других предметов. При загрязнении корпуса протирать пыль влажной тряпкой. Излучающие панели протирать мягкой тряпкой, смоченной в спирте, не оставляющей после себя на поверхности царапин.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Обогреватель в упаковке транспортируется всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 98%, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

8 2 Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя, в закрытом помещении при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности до 98%, без конденсации влаги.

8.3 Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Неисправности устранять только после отключения прибора от сети, соблюдая требования безопасности раздела. 4.

Возникшие в процессе эксплуатации неисправности устранять в соответствии с перечнем, указанным в таблице 6. Перечень возможных неисправностей н методы их устранения

Таблица 6

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие | 1 Отсутствие напря- | Перевести разъединитель и включатель щита питания в положение «включено» |
| излучаемого | жения на контактах |  |
| тепла. | блока зажимов. |  |
|  | 2. Отсутствие электри- ческого контакта в переходных зажимах и со- единениях. | Зачистить до блеска и подтянуть все электри- ческие соединения и зажимы. |
|  | 3. Выход из строя ТЭН | Устраняется только специалистами. |
| 2. Заметно более низкая температура нагрева облучаемых поверхностей | 1 Низкое напряжение в сети питания. 2. Сильное повреждение покрытия излучающих панелей. | Обратиться к поставщикам электроэнергии Устраняется только Специалистами. |

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя требованиям ДЯМ.681931.001 ТУ, при условии соблюдения требований эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

10.3 В случае выявления потребителем недостатков обогревателя в течение гарантийного срока эксплуатации, завод-изготовитель устраняет за свой счет выявленные дефекты, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

При проведении гарантийного ремонта доставка обогревателя и его возврат потребителю производятся силами и средствами завода-изготовителя.

Дефектом не считать изменение цвета краски в процессе эксплуатации на стенке корпуса обогревателя, обращенной к потолку.

ПРИЛОЖЕНИЕ А:

Схема подключения обогревателя к стационарной проводке (ОИ-0,8; ОИ-1,2; ОИ-2)

Схема подключения обогревателя к стационарной проводке (ОИ-3; ОИ-4)

Обогреватель 							Разъединитель

Примечание. Разъединитель в комплект поставки не входит.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

Схема размещения обогревателя

(минимальные расстояния, в миллиметрах)

Примечание. Размер в скобках указан для ОИ-3, ОИ-4.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85