ОКП  483583

ПОДЪЕМНИК ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПП-10,5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИВЦР 483584701РЭ

##### СОДЕРЖАНИЕ

##### Лист

###### 1 Описание и работа изделия					4

2 Использование по назначению				7

3 Действия в экстремальных условиях			10

4 Техническое обслуживание					11

5 Хранение								14

6 Транспортирование						14

7 Гарантии изготовителя					14

## 8 Свидетельство об упаковывании				15

9 Свидетельство о приёмке					16

Приложение

А. Перечень документов, на которые даны ссылки	17

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной эксплуатации подъемника персонального ПП-10,5 (далее подъемник).

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

1.1Назначение изделия.

Подъемник персональный ПП-10,5 предназначен для подъема людей и груза внутри и вне помещений на участках с ровной твердой и горизонтальной поверхностью.

Область применения: При выполнении различных монтажных, ремонтных и строительных работ.

Категория эксплуатации УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150.

1.2 .Технические характеристики.

1.2.1 Грузоподъемность, кг                                                   135

в том числе:

один человек                                                                    80

груз                                                                                  55

1.2.2 Максимальная высота подъема площадки, мм       10500

1.2.3 Габаритные размеры подъемника в рабочем

состоянии:

Ширина, мм                                                                 3200

Длина, мм                                                                    3200

Высота (площадка внизу), мм                                   2280

1.2.4 Габаритные размеры подъемника в

транспортном состоянии:

Ширина, мм                                                                    780

Длина, мм                                                                     1450

Высота, мм                                                                   2280

1.2.5 Электропитание

Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 220В (шнур 5 метров) частотой 50Гц.

Максимальная мощность при номинальном напряжении сети

и максимальной нагрузке, Квт не более                                                   1,5

1.2.6 Скорость подъема площадки, м/с                                                     0,1

1.2.7 Масса подъемника, не более, кг                                                       480

1.3 Устройство и работа.

Подъемник состоит из следующих основных узлов, показанных на рисунке 1. Сварной рамы поз.1 установленной на колеса, направляющих поз.2, ползушки поз.3 с закрепленной на ней площадкой поз.4, гидропривода поз.5 с гидроцилиндром. На первой направляющей установлены шкаф управления поз.6, уровни для выверки горизонтального положения рамы поз.13, балка с распорками поз.10. Для повышения устойчивости подъемник снабжен консолями с винтовыми домкратами поз.7. Управление подъемником осуществляется с пульта управления поз.17, расположенном на каркасе площадки. Для транспортировки подъемника через дверные проемы используется опора с колесами поз.14. При одновременном нажатии кнопок ВКЛ. поз.18 и ВВЕРХ поз.20 включается гидропривод поз.5. Масло при помощи насоса подается в нижнюю часть гидроцилиндра , установленного внутри первой направляющей. Выдвигаясь, шток гидроцилиндра начинает поднимать вторую направляющую. Одновременно с поднятием второй направляющей с помощью пластинчатых цепей движение передается на все последующие направляющие и ползушку поз.3. Происходит одновременное выдвижение всех направляющих. Спуск площадки происходит при одновременном нажатии кнопок ВКЛ. поз.18 и ВНИЗ поз.21. Для аварийного спуска площадки, при отключении электропитания, на гидроприводе установлен клапан аварийного спуска поз.8. При поднятии рычага клапана вверх происходит аварийное опускание площадки.

Для перемещения подъемник снабжен колесами поз.15 и 16. Поворотные колеса поз.15 имеют тормозное устройство. При нажатии педали тормоза вниз колеса фиксируются от поворота вокруг вертикальной оси и  вращения.

1.4 Маркировка.

1.4.1 Маркировка подъемника произведена в соответствии с ГОСТ26828

и содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение подъемника;

- грузоподъемность;

- максимальную высоту подъема площадки;

- заводской номер;

- номинальный ток силовой цепи в амперах

- номинальное напряжение силовой цепи, в вольтах;

- частоту, в герцах;

- степень защиты;

- условия эксплуатации;

- дату изготовления (год, месяц).

1.4 Маркировка.

1.4.1 Маркировка подъемника произведена в соответствии с ГОСТ26828

и содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение подъемника;

- грузоподъемность;

- максимальную высоту подъема площадки;

- заводской номер;

- номинальный ток силовой цепи в амперах

- номинальное напряжение силовой цепи, в вольтах;

- частоту, в герцах;

- степень защиты;

- условия эксплуатации;

- дату изготовления (год, месяц).

1.5 Упаковка.

1.5.1 Упаковка подъемника соответствует ГОСТ 23170 и технической документации.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Подготовка изделия к использованию.

2.1.1 Подготовку подъемника к работе производить в следующем порядке:

2.1.1.1 Вставить консоли поз.7, рисунок 1, в раскосы рамы и зафиксировать их фиксаторами, так чтобы шток фиксатора вошел в отверстие на консоли.

2.1.1.2 Вынуть фиксаторы крепления распорок поз.10 к раме поз.1 и раздвигая распорки вставить их в кронштейны на лапах поз.7 и закрепить фиксаторами.

2.1.1.3 Установить фиксаторы поз.11 в распорки поз.10 .

2.1.1.4 Поворачивая рукоятки домкратов консолей поз.10 выставить по уровням поз.13 горизонтальное положение рамы поз.1.

2.1.1.5 Вытянув фиксатор, вынуть стойку поз.14 из кронштейна.

2.1.1.6 Разблокировать ползушку поз.3 с подъемной площадкой. Для чего оттянуть на себя фиксатор поз.12 и поворачивая вставить его вертикально в первую стойку.

2.1.1.7 Соединить кабелем разъем шкафа управления поз6. с источником питания.

2.1.1.8 Открыть ключом дверку шкафа управления поз.6 и включить выключатель.

2.1.1.9 Открыть продувочный вентиль маслобака поз.9. (Положение рукоятки вдоль оси вентиля).

2.1.1.10 Вытянуть до упора красную кнопку СТОП поз.19 на пульте управления площадки поз.17.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Находясь на подъемной площадке и нажимая одновременно кнопки ВКЛ. поз.18, ВВЕРХ поз.20 или ВНИЗ поз.21, произвести подъем или опускание площадки.

2.2.2 По окончанию работы с подъемником необходимо:

2.2.2.1 Нажать красную кнопку СТОП на пульте управления площадки поз.17 и выключить выключатель в шкафу управления поз.6.

2.2.2.2 Закрыть ключом дверку шкафа управления.

2.2.2.3 Закрыть продувочный вентиль маслобака поз.9.

2.2.2.4 Заблокировать фиксатором поз.12 ползушку поз.3.

2.3 Возможные неисправности.

2.3.1 Возможные неисправности во время работы подъемника приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| #### Неисправность | Причина | #### Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Подъемник не включается 2.Площадка поднимается рывками с медленной скоростью. | 1.Перегорел предохранитель. 2.Обрыв сетевого кабеля. 3.Обрыв в цепи управления. 4.Сработал аварийный микровыключатель. Перекос, неравномерное натяжение тяговых цепей. 1.Закрыт продувочный вентиль маслобака. 2.Недостаточно масла в маслобаке. | Заменить предохранитель. Устранить обрыв. Устранить обрыв. Устранить перекос, равномерно натянув цепи. Открыть вентиль. Залить масло до уровня маслоуказателя. |

2.4 Указание мер безопасности.

2.4.1 К работе с подъемником допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

2.4.2 При эксплуатации подъемника запрещается:

-    перегружать подъемник;

- стоять под грузом;

- приставлять лестницу к подъемнику при поднятой площадке;

- перемещать подъемник в поднятом состоянии;

- работать с подъемником без раздвижных консолей с домкратами;

- забираться на поручни площадки.

2.4.3 По окончанию работы с подъемником закрыть на ключ дверку шкафа управления от постороннего доступа.

2.4.4 При эксплуатации подъемника вне помещений соблюдать осторожность при работе вблизи проводов и выступов крыш. Минимальное расстояние до токопроводящих воздушных линий должно быть не менее пяти метров.

2.4.5 При силе ветра, превышающей 10м/с, прекратить работу.

2.4.6 Перед транспортировкой подъемника закрыть продувочный вентиль маслобака и заблокировать фиксатором ползушку с подъемной площадкой.

2.4.7 Строго воспрещается вносить изменения в конструкцию подъемника, влияющие на его безопасность.

3.ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

При нарушениях в работе подъемника и появлении посторонних шумов при подъеме площадки прекратить работу, разгрузить подъемник и приступить к выяснению причины ненормальной работы подъемника и ее устранению.

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Общие указания.

4.1.1 Техническое обслуживание заключается в наблюдении за состоянием подъемника и своевременным проведением работ по содержанию его в рабочем состоянии.

4.1.2 Виды технического обслуживания:

- еженедельное;

- ежемесячное;

- полугодовое.

4.2 Еженедельное обслуживание.

4.2.1 Проверить целостность и надежность крепления всех узлов и деталей.

4.2.2 Проверить и при необходимости подтянуть гидравлические резьбовые соединения.

4.2.3 Проверить и при необходимости натянуть канаты подъемника.

4.3 Ежемесячное техническое обслуживание.

4.3.1 Провести работы по еженедельному обслуживанию.

4.3.2 Проверить наличие грязи на внутренних поверхностях алюминиевых стоек. При необходимости вычистить.

4.3.3 Проверить состояние цепей и смазать их смазкой ЛИТОЛ 24

ГОСТ 21150.

4.4 Полугодовое техническое обслуживание.

4.4.1 Выполнить работы по ежемесячному обслуживанию.

4.4.2 Смазать подшипники колес смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267.

4.4.3 Проверить состояние лакокрасочных покрытий. При необходимости восстановить.

4.5 Техническое освидетельствование.

Техническое освидетельствование проводится один раз в 12 месяцев.

4.5.1 Выполнить работы полугодового техобслуживания.

4.5.2 Провести статические испытания подъемника.

4.5.2.1 Подготовить подъёмник к работе согласно подразделу 2.1 настоящего руководства по эксплуатации.

4.5.2.2 Заблокировать в нажатом состоянии кнопки ВКЛ., ВВЕРХ и вытянуть до упора красную кнопку СТОП на пульте управления площадки.

4.5.2.3 Уложить на площадку груз массой 204кг.

4.5.2.4 Ключом открыть дверку шкафа управления, включить выключатель и поднять площадку с грузом на максимальную высоту.

4.5.2.5 Выключить выключатель в шкафу управления.

4.5.2.6 Выдержать подъемник в поднятом положении в течение 10 минут.

4.5.2.7 Используя клапан аварийного спуска, опустить площадку.

4.5.2.8 Подъемник считается выдержавшим испытания, если не произошло самопроизвольное опускание площадки и не обнаружено трещин и остаточных деформаций стоек, несущей рамы, площадки и консолей с домкратами.

5.ХРАНЕНИЕ.

5.1 Условия хранения подъемника 2 по ГОСТ 15150.

5.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

6.1 Подъемник транспортируется в упакованном виде всеми видами крытого транспорта без ограничения дальности в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие подъемника требованиям ИВЦР 483584701ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

(Информационное)

ГОСТ 6267-74                     Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия.

ГОСТ 15150-69                   Машины, приборы и другие технические из-

делия. Исполнения для различных климати-

ческих районов. Категория, условия эксплуа-

тации, хранения и транспортирования в час-

ти воздействия климатических факторов

внешней среды.

ГОСТ 21150-87                   Смазка ЛИТОЛ-24. Технические условия.

ГОСТ 23170-78                   Упаковка для изделий машиностроения.

Общие требования.

ГОСТ 26828-86                    Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85