ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-160

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Описание и работа.

Воздухонагреватель ТАЖ-160 ИДЯМ.632415.001 (далее воздухонагреватель) предназначен для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, мастерских, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров.

  - Комплектность.

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1 Воздухонагреватель 2 Горелка жидкотопливная 3 Руководство по эксплуатации 4 Инструкция по эксплуатации горелки 5 Упаковка | 1 1 1 1 1 |

  - Технические характеристики соответствуют величинам, приведённым в таблице 2

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| - Теплопроизводительность не менее, ккал/ч - Производительность по воздуху не менее, м3/ч - Температура нагреваемого воздуха относительно температуры окружающей среды не менее, 0С - Потребляемый ток не более, А - Частота, Гц - Напряжение питания, В - Потребляемая мощность не болле, Вт - Топливо - Расход топлива не более, кг/ч - Габаритные размеры, мм - Масса не более, кг | 160000 14000 45 5 50 380 2400 керосин, дизельное 16,6 20909901690 300 |

  - Устройство и работа.

1.3.1 Воздухонагреватель в соответствии с рисунком 1 состоит из горелки 1, камеры сгорания 2, корпуса 3, вентилятора 4, электродвигателя 5, колесной подвески 6, топливного фильтра-отстойника 7, пульта управления 8 и разъёма питания 9.

1.3.2 Пульт управления, согласно рисунку 2, содержит световую индикацию наличия напряжения на каждой фазе 1, световую индикацию включения горелки 2, выключатель сети 3, предохранитель включения вентилятора и горелки 4, выключатель вентилятора 5, кнопки включения 6, и выключения 7 горелки, регулятор температуры обогреваемого воздуха 8 и разъёма внешнего термостата9.

1.3.3 Для работы воздухонагревателя необходимо:

- ознакомиться с инструкцией по эксплуатации горелки;

- подключить к трёхфазной сети через разъём питания в соответствии со схемой, приведённой в приложении В, рисунок В.1;

- при первом включении проверить направление вращения вентилятора. При отсутствии воздушного потока на выходных патрубках воздухонагревателя поменять местами концы любых двух фаз;

- подсоединить к горелке и топливному фильтру топливный и дренажный шланги;

- подсоединить шланги к ёмкости с топливом.

1.3.4 Воздухонагреватель имеет два режима работы:

- режим вентилятора;

- режим нагрева воздуха.

При работе воздухонагревателя в режиме вентилятора Включить выключатель сети, при этом должна загореться индикация наличия напряжения на каждой фазе. Питание на вентилятор подаётся через переключатель  «ВЕНТИЛЯТОР». При этом питание на горелку не подаётся.

В режиме нагрева воздуха воздухонагреватель включается и выключается кнопками «ГОРЕЛКА «ВКЛ» и «ВЫКЛ», при этом включается горелка и загорается индикация включения горелки. После того как температура воздуха в теплообменнике достигнет 40 0С, срабатывает датчик температуры и включается вентилятор. Воздух, подаваемый вентилятором, нагревается в теплообменнике и выходит через четыре патрубка агрегата.

При достижении температуры воздуха в теплообменнике значения, установленного ручкой регулятора температуры обогреваемого воздуха «0С» на блоке управления, датчик-реле температуры отключает горелку. При этом вентилятор воздухонагревателя продолжает работать. При понижении температуры в теплообменнике, горелка включается вновь автоматически.

Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от контрольных приборов – термостата, таймера или гигростата, установленных в обогреваемом помещении. Для этого необходимо снять ответную часть разъёма «ТЕРМОСТАТ», установленного на блоке управления. Снять перемычку, соединяющую контакты А1 и А4 и распаять на них провода от внешнего контрольного прибора. В этом случае при достижении заданного параметра горелка будет автоматически отключаться. Воздухонагреватель возобновит работу при понижении заданного параметра на контрольном приборе.

1.3.5 При возникновении аварийной ситуации (отказ вентилятора, необоснованное повышение температуры обогреваемого воздуха и т.д.) датчик-реле температуры отключает горелку.

Горелка отключается также при затухании пламени в камере сгорания при окончании топлива, засорении форсунки и т. д. В этом случае загорается индикатор «АВАРИЯ», расположенный на горелке. Чтобы запустить воздухонагреватель вновь, необходимо нажать кнопку сброса на горелке.

1.3.6 Чтобы остановить нагреватель, необходимо нажать кнопку         «ГОРЕЛКА ВЫКЛ» на пульте управления. После остановки вентилятора выключить сетевой выключатель. Запрещается отключать воздухонагреватель от сети до охлаждения камеры сгорания вентилятором и выключения двигателя вентилятора.

Заводские настройки позволяют включить воздухонагреватель без дополнительных регулировок

1 – Горелка, 2 – Камера сгорания, 3 – Корпус, 4 – Вентилятор,

5 – Электродвигатель, 6 – Подвеска колёсная, 7 – Фильтр-отстойник топливный, 8 – Пульт управления, 9 – Разъём питиания.

Рисунок 1. Воздухонагреватель ТАЖ-160

1 – Световая индикация напряжения по фазам, 2 – Световая индикация включения горелки, 3 – Выключатель сети, 4 – Предохранитель включения вентилятора и горелки, 5 – Выключатель вентилятора, 6 – Кнопка включения горелки, 7 – Кнопка выключения горелки, 8 – Регулятор температуры обогреваемого воздуха, 9 – Разъём внешнего термостата.

## Рисунок 2. Пульт управления

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Меры безопасности.

2.1.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

2.1.2 Запрещается использовать воздухонагреватель вблизи огнеопасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94. Минимальное расстояние 2,5 м.

2.1.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием противопожарного оборудования.

2.1.4 Воздухонагреватель соответствует требованиям безопасности ГОСТ27570.0-87, ГОСТ 27570.15-96 и ППБ-01-93.

2.1.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой воздухонагревателя, IP20 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 При установке воздухонагревателя в помещении необходим отвод продуктов сгорания топлива наружу. Для отвода продуктов сгорания должны быть предусмотрены газопроводы металлические или гибкие из негорючих материалов, армированные проволочными кольцами.

2.1.7 Запрещается закрывать входное и выходные отверстия для воздуха посторонними предметами. Минимальное расстояние 1 м.

2.1.8 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухонагревателя.

2.1.9 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен быть отключен от электрической сети.

2.1.10 Не используйте топливо плохого качества типа отработанного масла или горючего, смешанного с водой.

2.1.11 Не используйте недостаточное напряжение.

2.1.12 Нагреватель рекомендуется использовать при температурах окружающей среды между минус 200С и +400С.

2.1.13 Вид топлива необходимо выбирать в зависимости от окружающей температуры

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Через каждые пятьдесят часов работы воздухонагревателя необходимо выполнить мероприятия :

3.1 Снять топливный фильтр и промыть его чистым топливом.

3.2 При необходимости вскрыть вентилятор и прочистить внутреннюю поверхность и крыльчатку.

3.3 Проверить присоединение кабелей высокого напряжения к электродам, прочистить электроды, проверить их установку, при необходимости, отрегулировать в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации горелки.

Внимание! Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

4. ХРАНЕНИЕ.

Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 40 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

Условия хранения должны соответствовать категории 2 по ГОСТ 15150-69.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Воздухонагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования – лёгкие (ОЛ, Л) по ГОСТ 23216-78.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИДЯМ 632415.001 ТУ при условии выполнения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

6.3. Изготовитель гарантирует в течение всего гарантийного периода замену дефектных деталей, при условии, что оборудование введено в эксплуатацию и обслуживается в авторизованной сервисной службе (о чем должна быть соответствующая запись в руководстве по эксплуатации).

6.4 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, в отношении которого имелись нарушения правил транспортирования и хранения, имели место механические и иного рода повреждения (действие кислот, воды, агрессивных жидкостей) или в его конструкцию вносились какие-либо изменения или дополнения, без соответствующего согласия с изготовителем, или они производились организацией, не уполномоченной заводом на проведение подобных работ.

6.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, монтаж и текущая эксплуатация которого, велись с нарушением пунктов данного руководства по эксплуатации.

6.6. Претензии на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или использования ненадлежащего вида топлива, а также загрязнённого топлива при наличии в нём механических примесей, воды, и т. п., заводом-изготовителем не принимаются.

6.7. Претензия на гарантийный случай заявляется клиентом в письменном виде и направляется в заводскую или авторизованную сервисную организацию.

6.8. Дефектный узел или деталь, заменённые по рекламации, переходят в собственность завода-изготовителя.

6.9. Не подлежат гарантийной замене:

- электрические элементы и приборы автоматики, отказы или ухудшения рабочих характеристик которых произошло вследствие эксплуатации при отклонении напряжения электропитания больше чем (+ 10 минус 15) % от номинального (380 В, 50 Гц);

- узлы вышедшие из строя из-за повышенной влажности или запылённости в обогреваемом помещении;

- узлы вышедшие из строя в результате отсутствия, неправильного выбора или отказа приборов обеспечения безопасности.

### Схема электричекая принципиальная

Рисунок Б.1 Схема электрическая принципиальная

Схема подключения воздухонагревателя к электрической сети

Рисунок В.1 Схема подключения к разъему питания

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85