НАГРЕВАТЕЛЬ ТАЖ-30И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Описание и работа.

Нагреватель  ТАЖ-30И  ИВЦР 632415.703 (далее нагреватель) предназначен для обогрева работающих на рабочих местах, расположенных на открытом воздухе; в неотапливаемых помещениях с большим объёмом воздуха; в неотапливаемых помещениях с достаточно интенсивным обменом воздуха (в том числе на сквозняках), для обогрева (подогрева) отдельных фрагментов строящихся и не имеющих обогрева помещений.

1.1 Комплектность.

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Нагреватель ИВЦР 632415.703 Комплект ЗИП для горелки Руководство по эксплуатации ИВЦР 632415.703 РЭ Инструкция по эксплуатации горелки Упаковка | 1 1 1 1 1 |

1.2 Техническая характеристика

1.2.1 Расход топлива при температуре излучающего тела

+780…+1000 0С не более, кг/ч.                                                                 3,4

1.2.2 Топливо                                    дизельное ТУ38-401-58-10-90 зимнее,

керосин ГОСТ 305-82

1.2.3 Параметры электрической сети, В/Гц                                        220/50

1.2.4 Габаритные размеры, мм:

- Длина                                                                                                950

- Ширина                                                                                             660

- Высота                                                                                             1000

1.2.5 Масса, кг, не более                                                                              75

1.3 Устройство и работа.

1.3.1 Нагреватель  ТАЖ-30И  в соответствии с рисунком 1 состоит из горелки поз.1, камеры сгорания поз.2, корпуса поз.3, бака топливного поз.4, колесной подвески поз.5, топливного фильтра поз.6, рукоятки поз. 7.

1.3.2 Нагреватель  ТАЖ-30И  имеет один режим работы:

-режим направленного излучения инфракрасного диапазона и обогрева за счет него персонала и предметов, находящихся в зоне излучения.

Напряжение питания подаётся на горелку через переключатель. При включении напряжения включается электропривод насоса и вентилятора горелки. Одновременно подаётся напряжение на электроды. Топливо (дизельное или керосин) подаётся через фильтр, насос и топливную аппаратуру на форсунку, где происходит распыление топлива и образование при помощи вентилятора горелки топливовоздушной смеси. Смесь воспламеняется при помощи электродов и сгорает в камере, стенки которой защищены теплоизолятором из огнеупорного волокна. Встроенный фотодатчик обеспечивает контроль наличия пламени. Горелка может регулироваться для достижения максимального сгорания топлива.

1.3.3. При розжиге нагревателя возможен запуск горелки не с первой попытки. Для повторной попытки запуска необходимо нажать кнопку сброса на блоке управления горелки через 20-30 секунд после остановки насоса горелки.

1.3.4. При возникновении аварийной ситуации в процессе работы нагревателя горелка отключается при затухании пламени, при окончании топлива, засорении форсунки и т. д. При этом загорается лампочка аварийной сигнализации на блоке управления горелки, совмещенная с кнопкой сброса. Необходимо устранить причину возникновения неисправности с учётом п. 2.1.8 и в соответствии с разделом 2.3. Чтобы запустить нагреватель вновь, необходимо нажать кнопку сброса на блоке управления горелки.

1

2

3

7

660

10000

5

4

6

950

1300

1.4 Маркировка.

Маркировка нагревателя предусматривает указание товарного знака завода-изготовителя, наименование изделия, заводского номера, краткой технической характеристики ( теплопроизводительность, расход топлива, вид топлива, ток потребления, напряжение, частота).

1.5 Упаковка.

Нагреватель упаковывается в деревянный решетчатый ящик. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78. Перед транспортированием горелка снимается с нагревателя, упаковывается в свою коробку и закрепляется на поддоне ящика.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Меры безопасности.

2.1.1 Запрещается использовать нагреватель  в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

2.1.2 Запрещается использовать нагреватель вблизи огнеопасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94. Минимальное расстояние до ближайших предметов перед излучающей пластиной 3 м.

2.1.3 Нагреватель использовать в местах с наличием противопожарного оборудования.

2.1.4 Нагреватель  должен соответствовать требованиям безопасности и ГОСТ Р МЭК 60335-2-30, ППБ-01-93.

2.1.5 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой нагревателя должна быть IP 20 по ГОСТ 14254-96.

2.1.6 При установке нагревателя в помещении необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию, должен быть обеспечен необходимый объем воздуха.

2.1.7 Запрещается использование прибора без присмотра.

2.1.8 Запрещается проводить техническое обслуживание, дозаправку и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего нагревателя .

2.1.9 На время, когда нагреватель  не используется, он должен быть отключен от электрической сети.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Установить переключатель сети нагревателя в отключенное положение «О».

2.2.2 Установить горелку согласно инструкции по эксплуатации горелки. Подсоединить топливные шланги в соответствии с маркировкой на штуцерах бака и на накидных гайках шлангов.

2.2.3 Заправить топливный бак топливом.

2.2.4 Подключить вилку к розетке электропитания.

2.2.5 Установить переключатель сети нагревателя в положение «1». Должна включиться горелка. Описание работы горелки изложено в инструкции по эксплуатации горелки.

Внимание! Не рекомендуется производить запуск горелки при попадании прямых солнечных лучей на излучатель нагревателя, т.к. это приводит к срабатыванию фотодатчика и затрудняет запуск.

2.2.6 Для выключения нагревателя необходимо установить переключатель сети нагревателя в положение «0». При этом снимается электропитание с горелки.

2.2.7 В целях предохранения от выхода из строя фотодатчика горелки рекомендуется после выключения нагревателя вынимать его из гнезда. Вертикальный угол излучения (-150…+300) регулируется верхними гайками держателя камеры сгорания.. В случае наличия воды в топливном баке – слить ее через пробку, наклонив нагреватель.

2.2.8 Нагреватель разработан для использования на полу или на земле.

2.2.9 Запрещается устанавливать нагреватель на подставку или подвешивать.

2.2.10 При использовании нагревателя в маленьком закрытом помещении оно должно вентилироваться таким образом, чтобы в него поступало достаточно кислорода для осуществления хорошего сгорания. В противном случае будет наблюдаться недостаточное сгорание.

2.2.11 Дым, возникающий при первом воспламенении, вызывается как испарением влаги из изолятора камеры сгорания (волокнистой керамики), так и сгоранием антикоррозийного масла на частях нагревателя. После 5 минут работы указанный дым пропадает.

2.2.12 Несмотря на то, что работа нагревателя может быть остановлена приведением выключателя в положение «О», запрещается извлечение штекера из розетки, когда включена рабочая лампочка горелки.

2.2.13 Не используйте топливо плохого качества типа отработанного масла или горючего, смешанного с водой.

Для сокращения перерывов в работе , связанных с промывкой топливного фильтра насоса горелки рекомендуется между топливным баком и горелкой установить фильтр тонкой очистки топлива.

2.2.14 Не используйте недостаточное напряжение.

2.2.15 Нагреватель рекомендуется использовать при температурах окружающей среды между минус -200С и +200С.

2.2.16 Вид топлива необходимо выбирать в зависимости от окружающей температуры

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Через каждые пятьдесят часов работы нагревателя необходимо выполнить мероприятия :

3.1 Снять топливный фильтр и промыть его чистым топливом.

3.2 Проверить присоединение кабелей высокого напряжения к электродам, прочистить электроды, проверить их установку, при необходимости, отрегулировать в соответствии со схемой в инструкции по эксплуатации горелки.

Внимание! Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

4. ХРАНЕНИЕ.

Нагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Нагреватель транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами наземного, воздушного, водного транспорта без ограничения дальности и времени перевозок в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие нагревателя требованиям ИВЦР.632415.703 ТУ при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации нагревателя один год со дня продажи.

6.3 Изготовитель устраняет за свой счет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Контакты: (3412) 57-81-57, (912) 853-55-56, (922) 685-93-85